PIW-K.26.1.2022

Zaproszenie do składania ofert

I. ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie swojej oferty na:

Remont pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Rodzaj, zakres i sposób wykonanych robót:

a.) Renowacja schodów drewnianych:

- szlifowanie stopnic, podstopnic, słupków i policzka schodów

- cyklinowanie,

- podwójne lakierowanie całych schodów,

- wymiana policzków schodów z drewna dębowego,

- wykonanie listew drewnianych na łączeniu stopnic i podstopnic

b.) Remont toalety:

- skucie istniejących płytek na ścianach i posadzce,

- poszerzenie otworu drzwiowego, wstawienie nadproża L19,

- wyrównanie nierówności sufitu gładzią szpachlową,

- wykonanie podejść wodno-kanalizacyjnych pod urządzenia sanitarne (przesunięcie umywalki),

- przeniesienie gniazda elektrycznego pod przepływowy elektryczny podgrzewacz wody,

- ułożenie gresu na pełną wysokość pomieszczenia tj. ok. 2,7m oraz na posadzce o wymiarach 60x120 w kolorach jasnych,

- malowanie sufitu w kolorze białym,

- montaż urządzeń sanitarnych i pochwytów,

- montaż drzwi.

Kalkulacja wykonawcy powinna uwzględniać wszystkie koszty, w tym: robocizny, materiałów, elementów wyposażenia, a także usunięcia odpadów powstałych z prac remontowych – do prawidłowego, zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania zamówienia.

Elementy wyposażenia (urządzenia sanitarne, glazura i terakota oraz stolarka drzwiowa), farba użyta do malowania ścian i sufitów a także panele podłogowe będą wymagały uzgodnienia z zamawiającym.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone prace, w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt wykonawcy.

W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym (narzędziami, wyposażeniem i urządzeniami technicznymi), w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej dla uzyskania finalnego efektu określonego przedmiotem zamówienia.

Wykonawca dokona profesjonalnego i zgodnego z przepisami oznakowania miejsca robót; oznakowanie to powinno być estetyczne, czytelne, wykonane                                                                          z materiałów odblaskowych; odpowiadać wymogom przepisów prawa budowlanego.

Wykonawca ma obowiązek utrzymania ładu i porządku na terenie wykonywania robót, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania.

Wszelkie materiały rozbiórkowe nie nadające się do powtórnego użycia Wykonawca ma obowiązek wywieźć i zutylizować własnym staraniem i na własny koszt.

Wykonawca zapewni bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie obiektu.

Zaleca się dokonanie wizji lokalnej celem zweryfikowania wymiarów i zakresu przewidzianych prac do wykonania (przedmiar robót ma charakter poglądowy).

III. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 15 listopada 2022 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

| L.p. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 90% | 90 punktów |
| 2. | Okres udzielanej Gwarancji i Rękojmi (GR) | 10% | 10 punktów |

- W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów (maksymalnie – 90) wynikającą ze wzoru:

Gdzie:

P(C) 	– Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”

Cmin 	– Najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci 	– Cena ocenianej oferty „i”

Max(C) – Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”

- Okres oferowanej Gwarancji oraz okres oferowanej Rękojmi jest okresem tożsamym (okres Gwarancji jest równy okresowi Rękojmi). Okres Gwarancji i Rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące. W przypadku kryterium „Gwarancja/Rękojmia” minimalną jednostka czasową ocenianą przez zamawiającego oraz jaką może posługiwać się w ofercie Wykonawca jest 1 (słownie: jeden) miesiąc.

- W przypadku kryterium „Gwarancja/Rękojmia” oferta otrzyma liczbę punktów (maksymalnie 10)  wynikającą ze wzoru:

Gdzie:

P(GR) 	– Liczba punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Gwarancja/Rękojmia”

(GR)i 	– Okres oferty „i” wyrażony w miesiącach

(GR)n 	– Najdłuższy okres „Gwarancji/Rękojmi” wyrażony w miesiącach spośród złożonych ofert

Max(GR) – Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Gwarancja/Rękojmia”

* - zaoferowany okres Gwarancji/Rękojmi nie może być krótszy niż 24 miesiące

- Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów zgodnie ze wzorem:

P(C) + P(GR)

V. SPOSÓB OBLICZANIA CENY

- Wykonawca określi cenę oferty netto i brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe dla zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego)

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z przedmiotu niniejszego postępowania, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca oblicza cenę brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.

- Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie przedłożonej powyżej informacji lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie

warunków wykonania zamówienia.

- Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu  ofertowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

- Cena ofertowa musi uwzględniać pełen zakres prac objętych zamówieniem oraz dodatkowo obejmować wszystkie inne elementy składające się na przedmiot zamówienia i niezbędne do jego należytego wykonania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej z ofert.

- Zamawiający podpisze umowę z wyłonionym Wykonawcą w toku niniejszego postępowania.

VI. FORMA OFERTY

- Oferta winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

- Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zaproszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać  zakończone bez dokonania wyboru oferty.

VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

- Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie

ul. Męczenników 11

13-200 Działdowo

Oferta na  „Remont pomieszczeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie”

nie otwierać przed 23.09.2022 r.  godz. 1515

- Ofertę należy przesłać do dnia: 23.09.2022 r.. do godz. 1500 (oferty złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane)

pocztą na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie ul. Męczenników 11 
13-200 Działdowo. (decyduje data wpływu)

- Ofertę zgodną z opisem przedstawionym w rozdz. VII pkt 1 można złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie

VIII. OTWARCIE OFERT

- Termin otwarcia ofert: w dniu 23.09.2022 r.  o godz. 1515 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Działdowie ul. Męczenników 11

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do Zamawiającego.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, ceny.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania koperty.

IX. WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU OFERTY

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

XI. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1.	Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Działdowie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Męczenników 11, 13-200 Działdowo. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: /23/ 697 20 17; adresu e-mail: piw@dzialdowo.piw.gov.pl; skrytki ePUAP: /PIWDzialdowo/skrytkaESP

2.	W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: dzialdowo@rodokjb.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora danych osobowych.

3.	Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

•	wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

•	wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Działdowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

4.	W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

•	uprawnione organy publiczne

•	podmioty dostarczające korespondencję

•	podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji

•	podmioty świadczące usługi zdrowotne

•	podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe

5.	Twoje dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6.	W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci:

•	prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

•	prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

•	prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

•	prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

•	prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7.	W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.	Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9.	Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Działdowie. Przy czym podanie danych jest:

•	obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

•	dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

10.	Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).